PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum”

w zakresie:

„Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu

w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego.”

Lokalizacja inwestycji: województwo opolskie, 
                                    powiat opolski, gmina Opole, ulica Katowicka

Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71355000-1 	Usługi pomiarowe

71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 	Nadzór nad projektem i dokumentacją

45110000-1 	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.

45230000-8	Roboty budowlane w zakresie dróg

45233200-1 	Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45316110-9        Instalowanie oświetlenia drogowego.

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Opracowanie: Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów

Zawartość dokumentacji:

1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego	3

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	3

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	5

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.	5

2.1.1 Opis stanu istniejącego	5

2.1.2 Opis stanu do zaprojektowania	5

2.1.3 Opis szczegółowy	6

3 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	7

3.1 Wymagania techniczne i materiałowe	7

3.2 Architektura	8

3.3 Instalacje	8

3.4 Wykończenie i zagospodarowanie terenu	8

4 Część informacyjna	8

4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	8

4.2 Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	8

4.3 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy	8

4.4 Projekty budowlano – wykonawcze	8

4.5 Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelowa org. ruchu	9

4.6 Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę i innych zezwoleń	9

4.7 Ustalenia wyjściowe	9

4.8 Inne ustalenia	9

5 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	9

6 Wymagania szczegółowe	10

6.1 Ustalenie wyceny robót	10

6.2 Płatności	10

6.3 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.	10

6.3.1 Wymagane terminy	10

6.3.2 Raportowanie	10

6.4 Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych	11

# 1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

- przygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

## 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Na przedmiot zamówienia składa się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego.”

Lokalizacja budowy: Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola,                      na odcinku ul. Katowickiej w Opolu, pomiędzy ulicą Grunwaldzką tj. wjazdem do Szpitala Wojewódzkiego                        a ulica Orląt Lwowskich – wschodni chodnik ulicy Katowickiej (przy numerach adresowych parzystych)                          (od wjazdu do Szpitala Wojewódzkiego do ulicy Orląt Lwowskich).

Zadanie podzielone jest na dwa etapy składające się na całość zadania inwestycyjnego:

ETAP I obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej zadania: „Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego” tj. projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano-wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru oraz innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót, zwanej dalej w treści „dokumentacją projektową”.

Realizacja obejmuje wschodni chodnik ulicy Katowickiej (przy numerach parzystych) na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej tj. wjazdu do Szpitala Wojewódzkiego do ulicy Orląt Lwowskich, o długości ok 255 mb.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzić będzie:

  - Opracowanie przebudowy warstw konstrukcyjnych chodnika,

  - opracowania projektu tymczasowej (na czas realizacji robót) oraz docelowej organizacji ruchu,

  - uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii m.in.  z zamawiającym, zarządcą ruchu, właścicielami urządzeń obcych, instytucjami samorządowymi, organami nadzoru budowlanego oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do wykonania inwestycji, realizacji robót oraz dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego.

  - wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celów projektowych oraz wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

  - w niezbędnych przypadkach – związanych z kolizją konstrukcji jezdni bądź chodników, miejsc postojowych - przebudowę kolidujących sieci obcych (m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne)

  - wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiającemu.

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym:

- uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego (bądź budowlano-wykonawczego) w tym branży drogowej z właściwymi organami administracji architektoniczno - budowlanej, gestorami sieci i urządzeń, Zamawiającym,

- zatwierdzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu z organem zarządzającym ruchem,

- przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

ETAP II obejmuje: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego” na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykonanej w etapie I wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Realizacja robót obejmuje wschodni chodnik ulicy Katowickiej (przy numerach parzystych) na odcinku od ulicy Grunwaldzkiej tj. wjazdu do Szpitala Wojewódzkiego do ulicy Orląt Lwowskich o długości ok. 255 mb.

Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę w ramach etapu I i zatwierdzonej przez Zamawiającego.

Prace będą obejmowały m.in.:

- Przebudowa chodnika poprzez dostosowanie do funkcji ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego oraz części dla pieszych z kostki betonowej, na odcinku o długości ok 255 m oraz pełnej szerokości chodnika tj. ok. 5 m.

- Budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na odcinku długości ok. 255 m przy wykorzystaniu szerokości istniejącego chodnika tj. ok. 5 m.

- Budowa chodnika dla pieszych z kostki betonowej, na odcinku o długości ok 255 m przy wykorzystaniu szerokości istniejącego chodnika ok. 5 m.

- Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Katowickiej (od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich) wykonanych z kostki betonowej przy wykorzystaniu szerokości istniejącego chodnika ok. 5 m.

- Regulacja bądź przebudowa lub zabezpieczenie kolidującej infrastruktury.

- Regulacja bądź przebudowa sieci kanalizacyjnej (odwodnienia).

- Wbudowanie rur osłonowych w trasie przyszłej budowy sieci nowego oświetlenia ulicznego.

- Wykonanie zabudowy ochronnej wokół drzew wzdłuż ul. Katowickiej na całym przebudowywanym odcinku w ramach przedmiotowego zamówienia.

- Wymiana kamiennych krawężników na nowe kamienne na całym przebudowywanym odcinku w ramach przedmiotowego zamówienia.

- Obniżenie krawężników przy przebudowanym chodniku przy Szpitalu Wojewódzkim.

- Demontaż istniejących oraz montaż nowych obrzeży wzdłuż istniejącego chodnika.

- Wykonanie projektu oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

- Usuniecie wyznaczonych i uzgodnionych kolidujących bądź zamarłych drzew.

W przypadku konieczności wykonane zostaną również roboty branży elektrycznej w tym przestawienie kolidującego oświetlenia, słupów energetycznych, teletechnicznych oraz wykonanie oświetlenie przejścia dla pieszych.

## 1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z:

- opracowania dokumentacji technicznej – projektu budowlanego i wykonawczego:

a)      przebudowy warstw konstrukcyjnych chodników i miejsc postojowych,

b)      opracowania projektu tymczasowej (na czas realizacji robót) oraz docelowej organizacji ruchu,

c)      opracowania projektu dla terenów zieleni (m.in. trawniki, nasadzenia),

d)     uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii m.in.  z właścicielami urządzeń obcych, instytucjami

samorządowymi, organami nadzoru budowlanego dotyczącymi: uzyskania decyzji na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania decyzji ZUD, uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do wykonania inwestycji, realizacji robót oraz dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego.

e)    wykonania pełnej dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia warunków geotechnicznych dla projektu

przebudowy,

f)    wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celów projektowych oraz wykonaniem

powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

g)   w niezbędnych przypadkach – związanych z kolizją konstrukcji jezdni bądź chodników - przebudowę

kolidujących sieci obcych (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne)

h)    wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiającemu.

- Dokumentacja obejmuje:

- sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej – po 4 egz.,

- sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej – po 4 egz.,

- opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz.,

- przygotowanie przedmiarów robót – po 2 egz.;

- wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz.,

- wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – 4 egz.,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celów projektowych oraz

wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej – 2 egz.

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż –

po 2 egz. ( jeżeli będzie taka konieczność),

- pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji,

koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę,

- wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiającemu – 2 egz.

- przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD

- 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów i kosztorysów robót

winny być możliwe do odczytania w programie NORMA.

- Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym :

- Uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej,

- Zatwierdzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu,

- Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do właściwego

organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

- Nadzór autorski:

- Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)

- Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających

się w toku realizacji inwestycji,

- Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
             w toku realizacji inwestycji,

- Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

- Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie

Zamawiającego,

- Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do

miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich  pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w

dokumentacji.

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentacji projektowej:

- opracowanie harmonogramu realizacji prac,

- wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót.

- odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,

- uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie

papierowej,

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST;

- przedstawienie wyników badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

- przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma

zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,  tabele

elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły

robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych,

deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną

inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót,

oświadczenia uprawnionego kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

- przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.

- wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną.

Zamawiający zastrzega, że projekt budowlany i wykonawczy należy opracować w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od daty podpisania umowy, który to podlega zatwierdzeniu przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu przy założeniu spełnienia wymagań minimalnych opisanych niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym.

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## 2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

### 2.1.1.Opis stanu istniejącego

Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola, na odcinku ul. Katowickiej w Opolu, pomiędzy ulicą Grunwaldzką tj. wjazdem do Szpitala Wojewódzkiego a ulica Orląt Lwowskich – wschodni chodnik ulicy Katowickiej (przy numerach adresowych parzystych) na odcinku od wjazdu do Szpitala Wojewódzkiego do ulicy Orląt Lwowskich. Ulica Katowicka jest drogą gminna, dwukierunkową o dwóch pasach ruchu wraz z przylegającymi zatokami postojowymi. Istniejące chodniki wykonane po obu stronach drogi, w większości oddzielone od jezdni zatokami postojowymi. Nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym – występują liczne spękania i nierówności. Nawierzchnia chodników wykonana jest z płytek betonowych.

Na przedmiot zamówienia składa się opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego.”

### 2.1.2.Opis stanu do zaprojektowania

Opracowanie swym zakresem powinno obejmować:

- przebudowę chodnika oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Katowickiej ,

- wykonanie robót ziemnych w tym: korytowanie, doprowadzenia podłoża gruntowego do grupy

nośności G1,

- zaprojektowanie nowej konstrukcji miejsc postojowych i chodników oraz sciezki rowerowej,

krawężników na ławie betonowej z oporem i obrzeży na ławie betonowej z oporem,

- projektowaną niweletę jezdni i chodnika w przekroju podłużnym zaleca się dostosować do istniejącej

niwelety jezdni i chodnika,

- rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie

obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń w oparciu o badania geotechniczne.

przyjęte rozwiązania konstrukcyjne wymagają akceptacji Zamawiającego,

- elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in.  oznakowanie poziome, pionowe, słupki,

bariery, punktowe elementy odblaskowe),

- przebudowę innych elementów i sieci uzbrojenia (m.in. energetycznych, wodociągowych, gazowych)

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót i funkcjonowania drogi. Przebudowę urządzeń obcych

należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach z właścicielem sieci,

obowiązującymi normami i przepisami branżowymi w przedmiotowym zakresie. Nadzór ze strony

właścicieli sieci zapewnia Wykonawca.

- Wymagany wskaźnik miejsc postojowych dla niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W projekcie należy dążyć do uzyskania maksymalnej ilości miejsc postojowych w tym wykorzystania

istniejących terenów zielonych do budowy miejsc postojowych. Zakres ten należy uzgodnić z

Zamawiającym na etapie projektowania.

Rodzaje robót występujących w części zamówienia:

- roboty przygotowawcze, w tym rozbiórkowe (m.in. nawierzchnia chodników, miejsc postojowych,

krawężniki, obrzeża, elementy infrastruktury obcej, oznakowanie poziome i pionowe, demontaż

istniejących latarni),

- przebudowa, zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnień z właściwymi

właścicielami sieci,

- wykonanie krawężników na ławie betonowej z oporem i obrzeży na ławie betonowej z oporem,

- doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1 pod jezdnią, chodnikami i miejscami

postojowymi,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie robót nawierzchniowych bitumicznych w tym co najmniej warstwy wiążącej i ścieralnej,

- oznakowanie tymczasowe poziome i pionowe oraz docelowe poziome i pionowe (w tym m.in. słupki U12C

średnicy 60 mm oraz bariery U12a z poprzeczką)

- roboty wykończeniowe w tym również zagospodarowanie otoczenia drogi (m.in. humusowanie,

nasadzenia),

- wykonanie badań kontrolnych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

- wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie budowy doświetlaczy przejścia dla pieszych w przypadku konieczności wykonania doświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### 2.1.3.Opis szczegółowy

Program funkcjonalny określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru 
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych (aktualna mapa z zasobów geodezyjnych lub mapa do celów projektowych), umożliwiających realizację zadania.

- Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania

przez merytoryczne Wydziały Zamawiającego.

- Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wg wymagań, obowiązujących

przepisów i norm powołanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi być uzgodniony 
            z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą

oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi  w tym zakresie.

- Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania pozwolenia 
            na budowę wg wymagań obowiązujących przepisów.

- Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót

- Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego skutecznego zgłoszenie robót

budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowę.

- Zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych.

- Zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne

- Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

- Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany.

- Przygotowanie rozliczenia końcowego i ostatecznego robót.

- Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian 
            w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF 
             i DGN(DWG).

- Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Realizacja (projekt oraz roboty) zadania: „Rowerowe Opole – bezpieczne trasy rowerowe w Centrum” w zakresie: „Przebudowa ulicy Katowickiej w Opolu w celu dostosowania do ruchu pieszo-rowerowego” – należy dowiązać sytuacyjnie oraz wysokościowo z istniejącą ścieżką i ciągiem pieszym na ulicy Katowickiej oraz skoordynować z następującymi dokumentami dostępnymi do wglądu w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Metryki oraz częściowe wyciągi dokumentacji stanowią:

- Załącznik nr 1 - orientacja (lokalizacja) ścieżki na ul. Katowickiej oraz orientacyjna długość.

- Załącznik nr 2 – Koncepcja skierowanej do realizacji ścieżki rowerowej na ulicy Katowickiej opracowana przez Pracownię Projektową PARK ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole.

- Załącznik nr 3 – metryka projektu pn: „Koncepcja projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie m. Opola” opracowanego przez Pracownię Projektową Dróg, Mostów i Konstrukcji Budowlanych DROMBUD Janusz i Renata Maślankiewicz ul. Szafirowa 5, 45-425 Opole (cały projekt dostępny do wglądu w siedzibie MZD Opole).

- Załącznik nr 4 – metryka projektu pn: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca Kolejowego Opolem Wschód” opracowanego przez SWECO Consulting ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań (cały projekt dostępny do wglądu w siedzibie MZD Opole).

- Załącznik nr 5 - metryka projektu pn. „Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Ozimskiej i Katowickiej w Opolu” opracowanego przez SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski ul. Oleska 117, 45-231 Opole (cały projekt dostępny do wglądu w siedzibie MZD Opole).

- Załącznik nr 6 – metryka projektu oświetlenia ulicy Katowickiej pn: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicy Katowickiej” opracowanego przez Pracownię Projektów Elektrycznych Andrzej Zwoźniak al. Przyjaźni 24/3 45-573 Opole (cały projekt dostępny do wglądu w siedzibie MZD Opole).

# Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## 3.1.	Wymagania techniczne i materiałowe:

Konstrukcja ścieżki, zatok oraz chodników:

a) podłoże o grupie nośności G1 – w przypadku wystąpienia na odcinku zmiennych warunków gruntowych tj. od G1 do G4 należy wykonać wzmocnienie podłoża na całej długości odcinka przyjmując konstrukcję dla najbardziej niekorzystnych warunków gruntowych. Do warstwy mrozoochronnej / odcinającej należy stosować kruszywa spełniające wymagania katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych –  opracowanego przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

b)  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości min. 20 cm– kruszywo o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5 mm C90/3, spełniające wymagania WT- 1 Mieszanki niezwiązane: 2010. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa pochodzenia wapiennego (w tym dolomitu). Przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy wykonać skropienie warstwy emulsją bitumiczną wolnorozpadową na bazie asfaltu zwykłego.

c)  krawężniki kamienne, obrzeża betonowe– należy przyjąć kamienne krawężniki proste 15*30*100 cm, krawężniki najazdowe 15*100*22 cm oraz obrzeża betonowe 8*30*100 cm o minimalnych parametrach : nasiąkliwość – klasa 2 B, odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej – klasa 3 D, odporność na ścieranie – klasa 4 I, wytrzymałość na zginanie charakterystyczna – 5,0 MPa, odporność na poślizg/ poślizgnięcie –   zadowalająca, trwałość – zadowalająca. Na łukach należy zastosować krawężniki kamienne łukowe. Krawężniki powinny spełniać wymagania normy PN-EN:1340. Do ławy betonowej przy wykonaniu krawężników i obrzeży należy stosować beton klasy minimum C12/15 zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206

d) kostka brukowa – należy przyjąć betonową prostokątną o następujących minimalnych parametrach:

nasiąkliwość – klasa 2 B, odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej – klasa 3 D,

odporność na ścieranie – klasa 4 I, odporność na poślizg/ poślizgnięcie – zadowalająca, trwałość –

zadowalająca, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 3,6 MPa.

Grubość kostki – chodniki gr. 6 cm, miejsca postojowe gr. 8 cm. Kształt kostki – prostokątny. Kolor :

szary z zastrzeżeniem że linie wydzielenia miejsc parkingowych i postojowych oraz zjazdy.

z kostki koloru grafitowego. Kostka powinna spełniać wymagania normy PN-EN:1338.

e) nawierzchnia bitumiczna - wymagana minimum 1 warstwa grubości 5 cm – warstwowa:

Dopuszcza się zastosowanie większej ilości warstw.

-  podbudowa bitumiczna: projekt składu zgodnie z WT 2 – Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania

techniczne : 2014, z zastrzeżeniem, że do warstwy podbudowy należy zastosować asfalt 35/50 oraz

uziarnienie AC 16P, zabezpieczenie krawędzi oraz urządzeń obcych należy wykonać asfaltem upłynnionym. Przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy wykonać skropienie emulsją bitumiczną

wolnorozpadową na bazie asfaltu zwykłego.

-  warstwa wiążąca projekt składu zgodnie z WT 2 – Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania techniczne : 2014 z zastrzeżeniem, że do warstwy wiążącej należy zastosować asfalt 35/50 lub 50/70 oraz uziarnienie  AC 16 W. Zabezpieczenie spoin technologicznych podłużnych i poprzecznych oraz wokół urządzeń obcych należy wykonać taśmą bitumiczną. Przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy wykonać skropienie warstwy emulsją bitumiczną szybkorozpadową na bazie asfaltu zwykłego.

-  warstwa ścieralna projekt składu zgodnie z WT 2 – Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania

techniczne : 2014 z zastrzeżeniem, że do warstwy ścieralnej należy zastosować mieszankę AC 11 S. Zabezpieczenie spoin technologicznych podłużnych i poprzecznych

oraz wokół urządzeń obcych należy wykonać taśmą bitumiczną. Przed przystąpieniem do robót bitumicznychnależy wykonać skropienie emulsją bitumiczną szybkorozpadową.

- wykonanie i odbiór warstw bitumicznych – zgodnie z wymaganiami WT 2 – wykonanie warstw nawierzchni

asfaltowych – wymagania techniczne : 2016,

f)  elementy Brd : oznakowanie poziome – cienkowarstwowe, oznakowanie pionowe – folia

odblaskowa typ 2 (pryzmatyczna), tarcze ocynkowane malowane z tyłu farbą koloru szarego, słupki

ocynkowane o średnicy minimalnej 60 mm. W przypadku zaprojektowania wysp kanalizujących ruch

wymaga się montażu krawężnikowych punktowych elementów odblaskowych.

Przed przejściami dla pieszych należy zaprojektować pas z kostki koloru żółtego z wypustkami dla osób

niewidomych.  Na nawierzchni bitumicznej należy zamontować po obydwu stronach przejścia punktowe

elementy odblaskowe (PEO) przyklejane do podłoża (wyrób zgodny  z EN 1463-1). Na części odcinka

należy umieścić słupki U 12 C o średnicy minimum 60 mm (kolor do uzgodnienia przy zatwierdzaniu stałej

organizacji ruchu)  oraz bariery U 12 a z poprzeczką (kolor do uzgodnienia przy zatwierdzaniu stałej

organizacji ruchu).

g)  konstrukcja chodników: minimalne parametry: podłoże gruntowe kategorii G1, warstwa podbudowy z

kruszywa łamanego (zgodnie z wymaganiami materiałowymi dla ppkt. c), podsypka z miału kamiennego    lub cementowo-piaskowa, nawierzchnia z kostki betonowej (o wymaganiach zgodnych z ppkt. e)  o minimalnej gr. 6 cm.

h)  konstrukcja parkingów, miejsc postojowych i zjazdów : minimalne parametry : podłoże gruntowe kategorii

G1, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (zgodnie z wymaganiami materiałowymi dla ppkt. c),

podsypka z miału kamiennego, nawierzchnia z kostki betonowej (o wymaganiach zgodnych z

ppkt.e) o minimalnej gr. 8 cm.  Dla nawierzchni zjazdów należy zastosować kostkę koloru grafitowego.

i)  urządzenia obce – sieci energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne i gazowe – zgodnie

z uzgodnieniami z właścicielami sieci i normami branżowymi,

j)  tereny zielone – należy zaprojektować w uzgodnieniu z Działem Zieleni Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

Wymaga się w przypadku nasadzeń następujących gatunków drzew : klon elsrijk, lipa greenspire.

Mieszanki traw wymaga się ze zwiększoną tolerancją na przesuszenie i wydeptywanie
     oraz odporną na zanieczyszczenie powietrza i trudne warunki siedliska
     W składzie mieszanki powinny dominować kostrzewy. Wymaga się zastosowania do mieszanki co najmniej  trzech z gatunków : kostrzewa czerwona, rajgras angielski, wiechlina łąkowa, mietlica pospolita kostrzewa owcza.

k)   elementy odwodnienia – należy dokonać wymiany wszystkich wpustów deszczowych na betonowe,

minimalna klasa betonu C35/45, zgodne z PN 1917;2004 klasa żeliwa kraty zwieńczającej D 400.

W przypadku stwierdzenia w trakcie opracowywania dokumentacji uszkodzeń kanalizacji deszczowej w tym przykanalików, studni, pokryw bądź innej infrastruktury związanej  z odwodnieniem, należy powiadomić o

tym fakcie Miejski Zarząd Dróg w Opolu w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

m)  oświetlenie uliczne – uwzględnić przyszłą budowę oświetlenia ulicznego na przedmiotowym odcinku wraz z wykonaniem przepustów kablowych zgodnie z projektem oświetlenia skierowanym do realizacji w ramach późniejszej, odrębnej realizacji zgodnie z Załącznikiem nr 6 – metryka projektu oświetlenia ulicy Katowickiej pn: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicy Katowickiej” opracowanego przez Pracownię Projektów Elektrycznych Andrzej Zwoźniak al. Przyjaźni 24/3 45-573 Opole (cały projekt dostępny do wglądu w siedzibie MZD Opole).

## Architektura

nie dotyczy

## Instalacje

Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt.

## Wykończenie i zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając go do stanu pierwotnego.

# Część informacyjna

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

## Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt.

## Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót, jak również opracowania zabezpieczeń wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci których Zamawiający nie jest właścicielem.

## Projekty budowlano – wykonawcze

Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać:

- Opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru 
            i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badań geotechnicznych podłoża, wyniki

obliczeń konstrukcyjnych,

- Część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegóły

rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce,

- Analizę i rozwiązanie problemów odwodnienia,

- Projekt zagospodarowania terenu

- Przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym, kosztorys

inwestorski,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powiązane 
            z przedmiarem,

- Specyfikacje techniczne, zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych

materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności

za roboty; specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego.

## Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelowa organizacja ruchu

Należy przygotować Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robót oraz docelową organizację ruchu. . Projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opole.

## Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę i innych zezwoleń

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska przyjęcie przez właściwy organ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowę robót objętych Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia ze zgłoszeniem robót budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, który posłuży mu do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujących z przebudową (o ile jest taka potrzeba). W przypadku dokonania wycinki drzewo przechodzi na własność Wykonawcy a Zamawiający na podstawie szacunku brakarskiego obciąży Wykonawcę fakturą w wysokości wartości drzewa wycenionego operatem brakarskim.

Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowań.

Akceptacja projektu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie 
na podstawie projektów Wykonawca powinien uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.

## Ustalenia wyjściowe

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.

## Inne ustalenia

- Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Grunt pochodzący z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiałów przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz  programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 
            ze zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, 
            z 2017 r. poz. 191, 1089. ze późn. zmianami).

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych ; Warszawa 2013 r.

- Wytyczne techniczne : WT 1 : Kruszywa – wymagania techniczne, Warszawa 2014, WT-2 : mieszanki

mineralno - asfaltowe – wymagania techniczne –  część I – Warszawa 2014;  WT-2 : wykonanie

warstw nawierzchni asfaltowych, wymagania techniczne – część II – Warszawa 2016, WT 4 –

mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, Warszawa 2010 r.

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno użytkowym

(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

- Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych –  opracowany przez Katedrę Inżynierii

Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

(załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia

16.06.2014 r.)

# Wymagania szczegółowe

## Ustalenie wyceny robót

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) ze zmianami, jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.

Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU. Wykonawca musi się liczyć 
z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika z załączonej mapy, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączona mapa ma charakter wyłącznie poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robót.

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy należy dowiązać sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącego ciągu na ulicy Katowickiej w Opolu, oraz dokumentacji technicznych już opracowanych i skierowanych do realizacji w ramach innych zadań inwestycyjnych tj. ulica Katowicka skrzyżowanie z ulicą Ozimską oraz Katowicka skrzyżowanie z realizacją węzła przesiadkowego Opole Wschód.

Przedmiotowe metryki do dokumentacji dostępnych w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu stanową:

- Załącznik nr 4 – metryka projektu pn: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca Kolejowego Opolem Wschód” opracowanego przez SWECO Consulting ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań (cały projekt dostępny do wglądu w siedzibie MZD Opole).

- Załącznik nr 5 - metryka projektu pn. „Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Ozimskiej i Katowickiej w Opolu” opracowanego przez SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski ul. Oleska 117, 45-231 Opole (cały projekt dostępny do wglądu w siedzibie MZD Opole).

## Płatności

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. Płatność obejmuje etapy : I-wszy – wykonanie projektu, II-gi wykonanie robót. Maksymalna kwota etapu I-szego nie może wynosić więcej niż 10% ceny ofertowej Wykonawcy brutto. Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na  wykonanie zamówienia.

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiającego protokołów zdawczo – odbiorczych:  częściowego, końcowego lub ostatecznego.

Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

  - Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.

### Wymagane terminy

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Termin na realizację niniejszego zadania :

- etap I - część projektowa do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy.

- etap II – roboty budowlane do 8 miesięcy od daty podpisania Umowy - obejmuje zakończenie całości robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego, wykonanie oświetlenia, przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji, przekazania dokumentacji powykonawczej oraz map geodezyjnych powykonawczych przyjętych do ośrodka geodezyjnego.

### Raportowanie

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania miesięcznych raportów z rzeczywistego postępu prac zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robót. Raporty będą przekazywane do każdego 10-tego miesiąca każdego tygodnia do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca będzie organizował raz w miesiącu Rady Budowy na których będzie omawiał postęp prac, zaawansowanie finansowe, problemy występujące na budowie oraz wszystkie inne zagadnienia występujące przy realizacji projektu.

## Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych

-  projekty budowlano – wykonawcze	 					4 egz.

-  pozostałe opracowania projektowe						4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.).

Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót - 2 egz. dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nośniku cyfrowym USB (format PDF)

Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej 
z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym (formaty DGN lub DWG i PDF).

Załączniki do PFU:

- Załącznik nr 1 - orientacja (lokalizacja) ścieżki na ul. Katowickiej oraz orientacyjna długość.

- Załącznik nr 2 – Koncepcja skierowanej do realizacji ścieżki rowerowej na ulicy Katowickiej opracowana przez Pracownię Projektową PARK ul. Powstańców Śląskich 6/2, 45-086 Opole.

- Załącznik nr 3 – metryka projektu pn: „Koncepcja projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie m. Opola” opracowanego przez Pracownię Projektową Dróg, Mostów i Konstrukcji Budowlanych DROMBUD Janusz i Renata Maślankiewicz ul. Szafirowa 5, 45-425 Opole (cały projekt dostępny do wglądu w siedzibie MZD Opole).

- Załącznik nr 4 – metryka projektu pn: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca Kolejowego Opolem Wschód” opracowanego przez SWECO Consulting ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań (cały projekt dostępny do wglądu w siedzibie MZD Opole).

- Załącznik nr 5 - metryka projektu pn. „Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa skrzyżowania ulicy Ozimskiej i Katowickiej w Opolu” opracowanego przez SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski ul. Oleska 117, 45-231 Opole (cały projekt dostępny do wglądu w siedzibie MZD Opole).

- Załącznik nr 6 – metryka projektu oświetlenia ulicy Katowickiej pn: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicy Katowickiej” opracowanego przez Pracownię Projektów Elektrycznych Andrzej Zwoźniak al. Przyjaźni 24/3 45-573 Opole (cały projekt dostępny do wglądu w siedzibie MZD Opole).