Nr sprawy: MZLK.2420.18.2014

- Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYMIANA  STOLARKI  OKIENNEJ

CPV 44220000-8      Stolarka budowlana

CPV 44221100-6      Okna

CPV 45421132-8      Instalowanie okien

CPV 45410000-4     Tynkowanie

- WSTĘP

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej realizowanej w oparciu o załączoną specyfikację adresów lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Opole.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w  pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie demontażu istniejącej i montażu nowej stolarki.

Okna PCV

Parapety wewnętrzne

Parapety zewnętrzne

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST 
i poleceniami inspektora nadzoru.

- MATERIAŁY

  - Stolarka okienna.

Wbudować należy stolarkę kompletną, wykończoną wraz z okuciami; mikrowentylacją, 
i nawiewnikami ciśnieniowymi. Stolarka okienna montowana według instrukcji producenta. Wielkość i kształt dostosować do stolarki demontowanej zgodnie ze specyfikacją.

Wbudować należy okna z PCV z nawiewnikiem ciśnieniowym, profil minimum pięciokomorowy w kolorze białym, (okna zespolone jednoramowe) o wymiarach zróżnicowanych nawiązanych do okien istniejących (okna nietypowe) - odtworzenie wyglądu okien wg wymiarów i kształtów stolarki demontowanej (istniejącej) z zachowaniem istniejących podziałów, sposobu otwarcia skrzydeł, z uwzględnieniem jednego skrzydła RU i mikrowentylacji, z zachowaniem miejsca osadzenia stolarki. Szyby klejone o współczynniku uk≤1,1. Okna powinny posiadać atesty             i świadectwa dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Montaż parapetów zewnętrznych (aluminiowe, powlekane w kolorze białym) i wewnętrznych (z PCV, w kolorze białym).

Wykonanie prac murarsko – tynkarskich po osadzeniu okien z PCV, oraz malowanie ościeży zewnętrznych w kolorze elewacji.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu  okien . Parapet zewnętrzny  powinien być wsunięty pod ramę okna.  Nie wolno zasłaniać zakładanymi  parapetami otworów wypływowych w ościeżnicy  okna , parapet powinien być zamontowany w sposób gwarantujący odpływ wody na zewnątrz otworu okiennego. W oknach ze szprosami zastosować szprosy klejone z duplexem w szybie.

2.2. Okucia budowlane.

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B” atesty zgodne z  PN.

Stolarka okienna powinna posiadać obwiedniowe okucia oraz każde skrzydło wyposażone powinno być w mechanizm uchylno – rozwieralny i blokadę niewłaściwej obsługi okna.

2.3. Szkło okienne.

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa „B” atesty zgodne z PN.

Szkło okienne - szyba zespolona o uk. max = 1,1 W/m.

- SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

- TRANSPORT

Każda partia wyrobów przeznaczonych do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamocowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach.. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub kontenerów. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Przygotowanie ościeży

5.1.1. Przed osadzeniem ościeżnicy, należy sprawdzić wymiary otworów okiennych, w których osadzane będą elementy stolarki okiennej. W przypadku stwierdzenia wad lub zabrudzenia powierzchni, należy naprawić lub oczyścić  powierzchnię przed osadzeniem ościeżnicy.

5.1.2. Ościeżnicę należy zamocować w punktach zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli:

| Wymiary okien |  | Liczba punktów zamocowań | nadproże i próg | Element pionowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wysokość cm | Szerokość cm |  |  |  |
| do 150 | do 150 | 4 | nie mocuje się | po 2 |
|  | 150 - 200 | 6 | po 2 | po 2 |
|  | powyżej 200 | 8 | po 3 | po 2 |
| powyżej 200 | do 150 | 6 | nie mocuje się | po 3 |
|  | 150 - 200 | 8 | po 1 | po 3 |
|  | powyżej 200 | 10 | po 2 | po 3 |

5.1.3. Skrzydła okienne oraz ościeżnice powinny  mieć usunięte  wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pęknięcia, wyrwy.

  - Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm  na  1m  wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnica po przekątnych nie powinna być większa od:

- 2 mm przy długości przekątnych do 1 m,

- 3 mm przy długości przekątnych do 2 m,

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu robót świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po uszczelnieniu należy dokładnie zamknąć. Ubytki tynku uzupełnić zaprawą cementowo – wapienną. Ościeża zewnętrzne powinny być odmalowane w kolorze elewacji.

  - Powłoki malarskie.

Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys, i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.Kontrola jakości

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2. Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów

- sprawdzenie jakości materiałów, z których wykonana została stolarka

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia

- roboty podlegają odbiorowi

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót, ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszym SST podlegają zasadom odbioru robót zanikowych. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 5.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady płatności za wykonanie robót określają warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN - B-10085:2001     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania badania.

PN-72/B-10180            Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B -13050           Szkło płaskie walcowane.

PN 75/B - 94000          Okucia budowlane. Podział.

PN-B-3015097             Kit budowlany trwale plastyczny.

Opole, dnia 9 lipca 2014r.