# OŚR.6341.6.2015.KWS					                                                  Opole, dnia 26.03.2015 r.

INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Na podstawie art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2012.145 z późn. zm.) Prezydent Miasta Opola zawiadamia, iż na wniosek (bez numeru) z dnia 25.02.2014 r. (data wpływu 16.02.2015 r. i daty uzupełnień 23 i 26.03.2015 r.) Zarządu Powiatu w Strzelcach Opolskich, działającego poprzez pełnomocnika Pana Arkadiusza Żurakowskiego, przekazany tut. Organowi w dniu 16.02.2015 r. postanowieniem nr ZW-7107-31/15 z dnia 11.02.2015 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania, podczyszczonych  wód opadowych i roztopowych 
do ziemi, w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1803O Piotrówka – Żędowice 
w miejscowości BARUT ul. Wiejska” odcinka w projektowanym km 0+000 ÷ 0+460,22, gm. Jemielnica, powiat strzelecki - zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

I. wykonanie urządzeń wodnych, służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, tj.: ośmiu studni chłonnych, o parametrach:

- średnica studni chłonnych – 1500 mm

- głębokość studni chłonnych – 3,84 m

- pojemność studni chłonnych Vs = 3,05 m3

- w dnie studni warstwa filtracyjna: piasek gruboziarnisty - 20 cm, żwir frakcji 4/10-30 cm, żwir frakcji 10/20-50 cm,

| studnia chłonna | kilometr proj. lokalizacji studni chłonnej | rzędne |  |  | współrzędne geograficzne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | terenu (m n.p.m.) | dna studni (m n.p.m.) | wylotu kanału (m n.p.m.) | szerokość N | długość E |
| S -1 | 0+002,50 | 224,60 | 220,76 | 223,24 | 50°33' 16.63” | 18°25' 11.51” |
| S - 2 | 0+059,10 | 224,94 | 221,10 | 223,58 | 50°33' 16.22” | 18°25' 14.57” |
| S - 3 | 0+122,10 | 225,37 | 221,53 | 224,01 | 50°33' 15.89” | 18°25' 17.73” |
| S - 4 | 0+182,20 | 225,77 | 221,93 | 224,41 | 50°33' 15.59” | 18°25' 20.75” |
| S - 5 | 0+241,50 | 226,13 | 222,29 | 224,77 | 50°33' 15.29” | 18°25' 23.73” |
| S - 6 | 0+302,60 | 226,44 | 222,60 | 225,08 | 50°33' 14.99” | 18°25' 26.80” |
| S - 7 | 0+361,20 | 226,73 | 222,89 | 225,37 | 50°33' 14.71” | 18°25' 29.74” |
| S - 8 | 0+418,40 | 227,04 | 223,20 | 225,68 | 50°33' 14.43” | 18°25' 32.62” |

II. szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi poprzez osiem studni chłonnych zlokalizowanych 
w pasie jezdni drogi powiatowej nr 1803 O, ul. Wiejska w m. Barut, wód opadowych i roztopowych, oczyszczanych 
w osadnikach wpustów oraz na warstwach filtracyjnych poszczególnych studni chłonnych.

Powierzchnia odwadnianej zlewni: całkowita Fc = 0,2444 ha, zredukowana Fzr = 0,2090 ha.

Łączna obliczeniowa ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych Qm = 27,13 l/s, dla natężenia deszczu miarodajnego q=130 l/s, Qmaxh=0,18 m3/h, Qśrd = 4,0 m3/d, Qmaxr = 1567,5 m3/rok.

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego - przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

Stan prawny nieruchomości, w zasięgu szczególnego korzystania z wód oraz przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych: działka nr 115, a.m. 1, obręb Barut -  własność Powiat Strzelecki.

Jednocześnie informuję, że:

- w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola, Plac Wolności 7-8 (pok. 319), zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w tej sprawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia,

- zgodnie z art. 35 § 5 ww. ustawy Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych 
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,

- zgodnie z art. 41 § 1 ww. ustawy Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; natomiast zgodnie z § 2 
w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.