Załącznik nr 1 do zapytania o cenę z dnia 27.04.2016 r.

I. Termin: 1-2 czerwca 2016 r.

Rynek w Opolu – schody przy budynku Ratusza (górna płyta schodów spełnia funkcję sceny)

Czas trwania imprez: od 18:00 do ok. 22:00.

Gotowość do prób: od godz. 15:00.

SPECYFIKACJA SPRZĘTU I CZYNNOŚCI:

1. Zapewnienie estetycznego, czystego i wolnego od uszkodzeń fizycznych zadaszenia estradowego o minimalnym rozmiarze 10m x 8m w jasnym, najlepiej białym kolorze, 
z dodatkowym osłonięciem boków sceny tkaniną w kolorze dachu, wraz z montażem 
i demontażem.

2. Nagłośnienie i oświetlenie - System nagłośnieniowy stereofoniczny min. dwudrożny 
o minimalne mocy 2 x 10kW, cyfrowe stoły FOH i MON. Zestaw mikrofonów, okablowania, statywów oraz system monitorowy do organizacji koncertów zespołów grających na pełnym backlinie. 2 mikrofony bezprzewodowe. Oświetlenie sceny składające się z min. 6 x PC 1KW, 6 x LED Wash, 3 x blinder, 6 x Spot 700/500/250, sterownik.

3. 30m płotków ochronnych wraz z transportem, montażem i demontażem.

II. Termin: 3-5 czerwca 2016 r.

Rynek w Opolu – schody przy budynku Ratusza

Czas trwania imprez:

Piątek (3.06) – od 17:00 do ok. 24:00 (czas zakończenia transmisji KFPP)

Sobota i niedziela (4-5.06) – od 13:30 do ok. 24:00 (czas zakończenia transmisji KFPP)

Gotowość do prób: godz. 9:00.

SPECYFIKACJA SPRZĘTU I CZYNNOŚCI:

Sprzęt i usługi z punktu I. oraz dodatkowo:

1. Ekran LED wraz z obsługą techniczną, umożliwiającego oglądanie obrazu z daleka 
i bliska, podwieszonego na bramce o minimalnych parametrach:

- Proporcje ekranu minimum 4:3

- Powierzchnia ekranu nie mniejsza niż 12,6m2;

- Składowe punktu świetlnego - 1R1G1B;

- Raster fizyczny - nie większy niż 10mm;

- Minimalna rozdzielczość fizyczna ekranu – 400 pikseli x 300 pikseli (szerokość x wysokość)

- Ilość kolorów - nie mniej niż 16,7mln;

- Częstotliwość odświeżania - nie mniej niż 800Hz;

- możliwość wyświetlania tekstów, grafiki w formatach: JPG, BMP, GIF, plików video w formacie MPG, MPEG, MPV, AVI, VCD, SWF, ASF itp.

- jasność świecenia nie mniej niż 7000 NIT

- zadaszenie i wysłonięcie ekranu.

2. Zapewnienie mebli eventowych (na scenę i do garderoby) w ilości:

- 3 x kanapa 3-osobowa w kolorze białym,

- 3 x fotele w kolorze białym,

- 5 x stolików kawowych w kolorze białym,

- 2 x wieszaki na ubrania,

- 2 stanowiska do make-upu z dobrym obustronnym oświetleniem,

- 6 x słupek odgradzający ze stali chromowanej posiadające liny welurowe bordowe,

- 2 x donica stalowa biała wysoka wraz z roślinami,

- 4 x donica podłużna biała wykonana ze stali proszkowanej z kwiatami,

- 4 duże, białe parasole (bez nadruku) z stabilną podstawą i regulowaną wysokością (do konsultacji z organizatorami sceny), parasole będą ustawione przed sceną, ale nie będą mogły przeszkadzać kamerzystom – stąd potrzeba regulacji wysokości.

Meble muszą być estetyczne, czyste i wolne od uszkodzeń fizycznych.

3. 200 szt. krzeseł dla gości koncertu wraz z transportem oraz rozłożeniem i złożeniem.

4. Montaż i demontaż scenografii zawieszonej w tle sceny, przekazanej przez Zamawiającego.

5. Montaż szarego dywanu o powierzchni min. 8m x 4m rozłożonego pod zadaszeniem oraz 2m x 4m zamontowanego na schodach Ratusza.

6. System nagłośnieniowy stereofoniczny min. dwudrożny o minimalnej mocy 2 x 10 kW. Zestaw 4 mikrofonów bezprzewodowych, mikser.

Oświetlenie sceny składające się z min. 4 x PC 1KW, listwy LED x 10szt, LED 
Wash x 10 szt, o barwie światła 5600K, sterownik.

7. 3 podesty dla kamer 2x2m  na wysokości sceny.

8. Całodobową ochronę sceny, garderoby (główne wejście do USC) w godzinach jej pracy (piątek 3.06.2016: godz.15:00-19:00, sobota i niedziela 4-5.06.2016: godz. 11:00-17:00) oraz wozów transmisyjnych w nocy i w trakcie realizacji w postaci 
4 pracowników ochrony.

Wykonawca zapewnia, że dysponuje pracownikami ochrony, w pełni sprawnymi fizycznie i psychicznie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przejawiających wysoką kulturę osobistą, komunikatywność, odpowiednie przygotowanie psychologiczne oraz zdolności interpersonalne pomocne w kontaktach z uczestnikami imprez, jednolicie umundurowanymi, wyposażonymi w imienne identyfikatory oraz profesjonalne radiotelefony działające na wydzielonej częstotliwości radiowej.

50 % pracowników ochrony, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia powinno   posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Po stronie wykonawcy jest montaż, demontaż, transport, pełna obsługa sceny (wnoszenie i wynoszenie mebli, codzienne składanie krzeseł po wieczornej projekcji KFPP w kawiarence oraz poranne ich rozkładanie), pełna obsługa akustyków oraz realizatorów oświetlenia, ewentualne hotele, wyżywienie dla ekipy technicznej.